VTBPF30-90电调滤波器

使用说明书

共 6页

成都武华科技有限公司

Error: Reference source not found

目      次

1	概述	1

2	技术参数	1

3	工作原理	2

4	结构特征	2

5	使用和维修	3

6	电性能测试	3

# 概述

VTBPF系列电调滤波器是一种电压控制型的选频滤波器，是现代数字通信、跳频技术中不可缺少的关键器件，尤其在军用软件无线电通信系统中用来提高抗干扰能力。

本说明叙述了VTBPF系列电调滤波器一般使用方法。

# 技术参数

2.1电性能指标

工作频率范围：30～90MHz；

输出功率：＜10dBm；

3dB分数带宽：3～10％

中心插损I.L：2～6

矩形系数（BW30/BW3）：≤7:1

带外抑制：≥40dBc

各段插损起伏：≤2dB

最大驻波比VSWR： 2.0:1max

调谐电压：0.5～20V

调谐速度：1mS

2.2环境适应性：

| 环境参数 | 标准 | 特殊 |
| --- | --- | --- |
| 振动（5～2000Hz） | 10G | 20G |
| 冲击（11mSec） | 30G | 50G |
| 相对湿度 | 0～90％ | 95％ |

| 环境温度 | 标准 | 特殊 |
| --- | --- | --- |
| 工作温度 | -40～+70℃ | -45～85℃ |
| 存储温度 | -40～+100℃ | -55～125℃ |

# 工作原理

3.1原理框图，见图1。

图1  原理框图

3.2工作原理简述

- 输入信号经过电调滤波器由VT电压控制端进行选频滤波输出。

# 结构特征

4.1 结构尺寸

- 外形尺寸35mm×15mm×8.5mm（长×宽×高），（公差±0.2mm），（不含引脚）；详见图2.

图2结构尺寸

4.2引脚及接口定义见表1：

表1 引脚及接口定义表

| 引脚号 | 引脚功能 | 备注 | 接口 | 接口功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RF |  |  | 信号输入输出端 |  |
| 2 | RF |  |  | 信号输入输出端 |  |
| 3 | VT |  |  | 电压控制 | 0.5～20V |

# 使用和维修

5.1使用前的准备

检查使用条件是否满足技术要求。

5.2用注意事项

5.2.1外加电压不能超出电压允许误差范围：+20V

5.2.2该器件是通过外壳和接地线接地，测试和使用中应保证器件接地良好。

# 电性能测试

##### 6.1  3dB分数带宽；中心插损；各段插损起伏；矩形系数（BW30/BW3）；最大驻波比；带外抑制等测试：

矢量网络分析仪

被测件

直流稳压电源

6.2主要电性能测试表：

电性能测试表

产品名称：  VTBPF30-90

测试条件：  常温25℃

| 频率 | VT电压 | 中心插入损耗 | 驻波比 | 带外抑制 | 矩形系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试人：                      检验员：

测试条件：  +85℃

| 频率 | VT电压 | 中心插入损耗 | 驻波比 | 带外抑制 | 矩形系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试人：                      检验员：

测试条件：  -40℃

| 频率 | VT电压 | 中心插入损耗 | 驻波比 | 带外抑制 | 矩形系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试人：                      检验员：